РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область

Нижнеилимский муниципальный район

ДУМА РАДИЩЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

От 28.10.2011г. № 153

р.п. Радищев

«Об утверждении Программы

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

Радищевского муниципального

образования на период 2011-2015 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,  Федеральным законом от 30.12.2004г. № 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Уставом Радищевского муниципального образования, Дума Радищевского городского поселения

РЕШИЛА:

- Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Радищевского муниципального образования на период 2011-2015 годы  (Приложение 1).

- Опубликовать настоящее Решение Думы в СМИ «Вестник Радищевского муниципального образования».

- Контроль за исполнением настоящего Решения Думы оставляю за собой.

Вр.и.о. главы Радищевского

муниципального образования                                            О.В. Каючкина

Приложение 1

- К Решению Думы Радищевского

- городского поселения

- №  153    от 28.10.2011 г.

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Радищевского муниципального образования

на период 2011-2015 годы (далее - Программа)

2011 год

Содержание

- Паспорт программы ……………………………………………………       3

- Введение ………………………………………………………………….    5

- Цели и задачи программы………………………………………………      5

- Сроки реализации программы. ………………………………………..       6

- Механизмы реализации программы…………………………………..        6

- Источники  финансирования программы……………………………..       6

- Основные мероприятия программы…………………………………..        7

- Состояние коммунальной инфраструктуры и

обоснование  необходимости ее

решения программно-целевым методом……………………………..       7

9.    Ожидаемые результаты ее  реализации………………………………….     9

10.  Формирование мотивации развития систем

коммунальной инфраструктуры в общественном сознании……………    9

11.  Система организации управления контроля

за исполнением программы……………………………………………….    9

12.  План мероприятий по модернизации  жилищно-коммунального

хозяйства……………………………………………………………………   11

13.  Мероприятий по капитальному  ремонту объектов инженерно

инфраструктуры, предлагаемые для включения в статью затрат

на   производство и распределение тепловой энергии,

водоснабжения,   водоотведения и очистки сточных вод

(себестоимости) согласно  разработанным ОКК производственным

программам 2011-2015гг……………………………………………………   12

13.1. Перечень мероприятий по капитальному ремонту объектов

инженерной инфраструктуры, предлагаемых для включения

в статью затрат на производство и распределение тепловой

энергии ( себестоимость тарифа) на 2011-2015 гг………………………..   12

13.2. Перечень мероприятий по капитальному ремонту

объектов инженерной инфраструктуры, предлагаемых

для включения в статью затрат по водоотведению

и очистке сточных вод ( себестоимости тарифа) на 2012-2015 гг ……..  13

- ПАСПОРТ

программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Радищевского городского поселения Нижнеилимского района

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Радищевского городского поселения Нижнеилимского района на 2011 - 2015 годы (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - 1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - 2. Концепция федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 02 февраля 2010 г. № 102-р; - 3. Федеральный закон от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Разработчик Программы | Администрация муниципального образования «Радищевское городское поселение» ООО «Комплексная управляющая компания ЖКХ» |
| Цели Программы | Основные цели программы: 1) снизить уровень износа объектов инженерной инфраструктуры; 2) обеспечение сохранности объектов коммунальной инфраструктуры; 3) повысить надёжность и качество теплоснабжения населённых пунктов; 4) модернизация котельных с переходом на новые технологии; 5) улучшение качества очистки сточных вод; 6) строительство систем электроснабжения. |
| Задачи Программы | Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи: 1) выполнение в необходимом объеме капитального ремонта и увеличение срока службы и эксплуатации объектов коммунального комплекса с применением современных материалов и технологий; 2) создание технических условий для приведения, существующих объектов коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия их работы; 3) строительство и модернизация систем водоснабжения и водоотведения; 4) модернизация систем теплоснабжения; 5) строительство систем электроснабжения; 6) привлечение средств обслуживающих организаций на реконструкцию и модернизацию объектов коммунального комплекса; 7) снижение затрат на оплату населением жилищно-коммунальных услуг; 8) переход к плановым ремонтам и регулярному обслуживанию коммунальных объектов. |
| Перечень основных мероприятий | Необходимо выполнить следующие мероприятия: - модернизация сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, в местах существующей застройки с участием организаций коммунального комплекса и застройщиков, осуществляющих строительство объектов промышленного значения. Строительство и модернизация объектов коммунального комплекса: теплоисточников и очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод. |
| Сроки реализации Программы | 2011-2015 годы |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования 30181,68 тыс. руб. В т.ч. по годам реализации: По источникам финансирования; 2011г. тыс. руб.; 2012г. тыс. руб.; 2013г. тыс. руб.; 2014г тыс. руб.; 2015г тыс. руб.; Всего, тыс. руб.. Средства бюджета поселения; 15437,5; 5915,38; 2724,79; 1411,81; 3183,12; 28672,6. Средства бюджета области. Средства федерального бюджета. Собственные средства предприятий; 812,5; 311,34; 143,41; 74,30; 167,53; 1509,08. Итого:; 16250; 6226,72; 2868,2; 1486,11; 3350,65; 30181,68. |
| Исполнитель Программы | Администрация Радищевского городского поселения ООО «Комплексная Управляющая компания ЖКХ» |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Практическая реализация основных мероприятий Программы позволит обеспечить: - снижение издержек, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг; - увеличение пропускной способности и сроков эксплуатации сетей; - снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - экономию энергетических и иных ресурсов. |
| Контроль за реализацией Программы | Текущее управление за реализацией Программы осуществляет Администрация Радищевского городского поселения, Дума Радищевского городского поселения |

- ВВЕДЕНИЕ

Настоящая программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры  разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов  организаций  коммунального комплекса».

Разработка Программы обусловлена необходимостью определения долгосрочных стратегических задач развития систем коммунальной инфраструктуры Радищевского муниципального образования, формирование новых механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций  в целях сохранения муниципальной собственности жизнеобеспечения.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Целями муниципальной программы является обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Радищевского муниципального образования для обеспечения потребностей жилищного, социально-культурного  и промышленного строительства

Для достижения этих целей необходимо решить следующие основные задачи:

1) выполнение в необходимом объеме капитального ремонта и увеличение срока службы и эксплуатации объектов коммунального комплекса с применением современных материалов и технологий;

2) создание технических условий для приведения, существующих объектов коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные и безопасные условия их работы;

3) строительство и модернизация систем водоснабжения и водоотведения;

4)  модернизация систем теплоснабжения;

5) строительство сетей электроснабжения;

6) привлечение средств обслуживающих организаций на реконструкцию и модернизацию  объектов коммунального комплекса;

7) снижение затрат на оплату населением жилищно-коммунальных услуг;

8) переход к плановым ремонтам и регулярному обслуживанию коммунальных объектов.

4. СРОКИ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Срок реализации – 2011-2015 годы.

5. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАДИЩЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- 5.1 Территория

Радищевское городское поселение расположено в северной части Нижнеилимского  района Иркутской области,   на восточном берегу Тушамского залива Усть-Илимского водохранилища. Радищевское муниципальное образование граничит с   Рудногорским городским  поселением. Площадь Радищевского городского поселения 12005,35 га, длинна 50,33 км. Расстояние от областного центра периферийное -1200 км. Граничит с  межселенной территорией Нижнеилимского района. Поселок расположен на берегу Тушамского залива Усть-Илимского водохранилища. Время поездки до ближайшего центра района 2 час  автотранспортом. До центра субъекта  областного 24 часа по железной дороге. Через территорию поселения проходят ЛЭП.

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

Общая площадь -  12005,35  га

Численность населения (01.01.2011) - 1337 человек

Темп роста численности (2010/2011г.г.) -  0 %

Общая площадь жилищного фонда (2011 г.) – 29,2996  тыс. кв. м

Темп роста общей площади жилищного фонда (2010/2011 г.г.) – 0 %

Введено в действие жилых домов (01.01.2011) – 0 тыс. кв. м

Протяженность сетей (2011 г.):

тепловых в двухтрубном исчислении – 3,6997 км

электрических – 14,42  км, в т.ч. ветхие 8,5 км

водопроводных – 10,945 км, в т.ч. ветхие – 3,1107 км.

канализационных – 4000  км

Тепловые сети в двух трубном исполнении протяженностью 3,7 км, в том 	числе диаметром до 200 мм - 1,6 км, от 200 до 400 мм – 2,1 км, нуждается 	в замене 0510 км.

Объекты поселковой инфраструктуры состоят: производственная база ООО «КУК  ЖКХ» (котельная на твердом топливе (уголь), КОС, водозабор); сеть магазинов. Гаражные кооперативы («Молодежный», «Горняк»). Поселковая социально-административная сфера: МОУ «Радищевская средняя общеобразовательная школа», КДК «Спектр», фельдшерско-акушерский пункт, административное здание ООО «КУК ЖКХ», гараж Рудногорского рудника, административное здание Радищевского ГП, МДОУ детский сад «Лесная полянка» № 13, музыкальная школа, почтовое отделение связи п. Радищев, библиотека, парикмахерская.

- 5.2 Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению Радищевского МО и рассматриваемым в рамках Программы, относятся:

водоснабжение;

водоотведение;

теплоснабжение;

утилизация (захоронение) ТБО;

электроснабжение.

1. Забор  свежей  воды  на   хоз. питьевые  нужды   производится  из  пяти  артезианских  скважин  ( одновременно  в  работе  две  или  три  скважины)  глубинными  насосами   группы  ЭЦВ .  Производительность    скважин  может  составить  от 1,1  до                            2,4  тыс м3/ сут . По  подземному  водоводу  вода  поступает    в  ёмкости-баки   накопители( 2 шт по 500м3)   станции  второго  подъёма .  Затем   насосами  группы  ЦНС     по  подземным  трубопроводам   вода  поступает   в  посёлок. Протяжённость  водовода   с  учётом   разводки  по  объектам   равна  11 км.

1.Водонапорное сооружение:

- скважина №1п глубина 99 м . ЭЦВ 10-120-60 производительность 900 куб. м./сутки;

- скважина №2 глубина 120 м, ЭЦВ 10-63-60, производительность 2880 куб.м./сутки.

2. Водозаборное сооружение:

- скважина 2п, глубина 71,35 м, ЭЦВ 10-120-60, производительность 2880 куб.м./сутки;

- скважина 3п, глубина 62 м, ЭЦВ 10-63-60, производительность 1612 куб.м./сутки;

- скважина 4п, глубина 76 м, ЭЦВ 10-63-60, производительность 2220 куб.м./сутки.

3. Насосная станция 2-го подъема, 3 сетевых насоса, 2 резервуара объемом по 500 куб.м.м каждый;

2. Канализационные очистные сооружения посёлка занимают площадь 227 кв.м. Год ввода в эксплуатацию 1982. Проектная мощность – 700 м. Очистные сооружения состоят:

1) Приёмная камера V = 9 м3

2) Аэротенк-отстойник – 3шт. V =440 м3

3) Песколовка – 2 шт. V =11 м3

4) Вторичные отстойники – 2 шт.

5) Контактные резервуары – 3 шт.

Количество поступающих стоков 450-700 м3/сут. Температура стоков – 11-14 °C. Производительность насоса 62,5 м3/час. Марка насоса СМ 100-65-200/2 – 3 шт. Мощность двигателя 5,5 квт/ч. Для подачи воздуха используется воздуходувка ВФ 32-13/1,5 – 2 шт. Мощность двигателя 18 квт/ч.

3. Котельная на 3 котла, в том числе 2 КВТС 20-150, 1 КВТС-10-150, тепловая нагрузка 4,39 Гкал/час, площадь отапливаемого жилого фонда 9,3 тыс.кв.м., объектов социальной сферы – 3 ед. и прочих объектов – 5 ед., годовая потребность 9,43 тыс.т. угля;

- 5.3 Жилищный фонд

Жилищный фонд имеет высокую благоустроенность.

- Всего многоквартирных жилых домов 11,

- в том числе кирпичных – 2,

- панельных – 7,

- деревянных – 2.  Большинство  жилых  домов  нуждается  в  ремонте.

- Таблица 1

Характеристика жилищного фонда 2010-2011 гг.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2010 | 2011 | Темп роста, 2010-2011 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда, в т.ч. | тыс.м2 | 29,2996 | 29,2996 |  |
|  | частный |  | 13,2058 | 15,0331 |  |
|  | государственный |  |  |  |  |
|  | муниципальный |  | 16,0938 | 14,2665 |  |
| 2 | Процент износа жилищного фонда, в т.ч.: |  |  |  |  |
|  | до 35% | тыс.м2 | 3,6378 | 3,6378 |  |
|  | от 35 до 50% | тыс.м2 | 11,5154 | 11,5154 |  |
|  | от 51 до 65% | тыс.м2 | 14,1464 | 14,1464 |  |
|  | свыше 65% | тыс.м2 |  |  |  |
| 3 | Благоустройство жилищного фонда. Удельный вес площади, оборудованной: |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % | 100 | 100 |  |
|  | канализацией | % | 100 | 100 |  |
|  | центральным отоплением | % | 100 | 100 |  |
|  | горячим водоснабжением | % | 100 | 100 |  |
|  | газом | % |  |  |  |
|  | напольными электроплитами | % | 100 | 100 |  |
| 4 | Оборудованы общедомовыми приборами учета: |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия на нужды отопления и горячего водоснабжения | кол-во,% |  |  |  |
|  | потребление холодной воды | кол-во,% |  |  |  |
|  | электрической энергии | кол-во,% |  |  |  |
|  | газа | кол-во,% |  |  |  |
| 6 | Обеспеченность техническими паспортами многоквартирных домов | кол-во,% | 82 | 82 |  |
| 7 | Оформление земельно-кадастровой документации на многоквартирные дома, финансируемые из местного бюджета | кол-во,% | 0 | 0 |  |

- 5.4  Население

Среднегодовая численность населения поселка Радищев  по данным паспортного стола составляет:

- Таблица 2

| Показатели | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Численность поселка | 1336 | 1337 |
| Рождаемость | 14 | 15 |
| Смертность | 12 | 13 |

- 5.5  Климат

Согласовано климатического районирования, установленного СНиП 23-01-99, территория Нижнеилимского района, в том числе и п. Радищев относится ко ΙΙ климатическому району, в частности к Ι Д подрайону. Данный подрайон характеризуется следующими климатическими характеристиками (таблица 1):

- Таблица 3

| Климатический район | Климатический подрайон | Средняя температура воздуха в зимнее время года, °C | Средняя скорость ветра за три зимних месяца, м/с | Средняя температура воздуха в летнее время года, °C | Среднемесячная относительная влажность воздуха в июле, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ΙΙ | Ι Д | От -20 до-35 | 5 и более | От +10 до +20 | Более 75 |

Климатический подрайон Ι Д характеризуется продолжительностью холодного периода. Среднесуточная температура воздуха ниже 0 °С -210 дней в году и более. Количество осадков в зимнее время – в пределах нормы, число дней с гололёдом – 60 дней, высота снежного покрова – 1 м.

Поселок расположен на водораздельном хребте, что объясняет высокий уровень нахождения грунтовых вод (40 метров).

На территории преобладают серые лесные и кислые почвы.

При разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Радищевского МО  учитывались климатические условия, в том числе резкие перепады температур наружного воздуха в осенний и весенний периоды года.

6.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Заказчиком Программы является Администрация Радищевского городского поселения, организация коммунального комплекса.

Механизмы реализации Программы являются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, комплексная программа социально-экономического развития  Радищевского городского поселения.

Условия реализации мероприятий Программы определяются соглашениями и договорами, заключенными администрациями Радищевского городского поселения в целях реализации Программы.

Отчетные данные о реализации Программы и анализ фактически достигнутых результатов реализации Программы формируются по каждой программе.

Исполнителями основных мероприятий Программы являются организации коммунального комплекса, застройщики.

- Источники финансирования программы

Основными источниками финансирования Программы являются:

- надбавки к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса;

- средства организаций коммунального комплекса и застройщиков;

- плата за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения;

- привлеченные средства;

- средства поселений;

- иные средства, предусмотренные законодательством.

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются при формировании бюджета поселения на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей  бюджета поселения и затрат, необходимых для реализации Программы, путем внесения изменений в Программу.

Требуемый объем денежных средств, необходимый для реализации мероприятий Программы на период 2011-2015 года составляет 30182 тыс. руб., структура финансирования Программы представлена в таблице 1. Объемы требуемых денежных средств финансирования  Программы также представлены в приложении 1 к Программе.

Таблица 4

| № п/п | Исполнители Программы | Общий объем финансирования | В том числе по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Источники финансирования мероприятий на 2011 год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Средства бюджета поселен | Средства областного бюджета | Средства федерал бюджета | Внебюджетные средства |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Радищевское МО | 30182 | 16250 | 6227 | 2868 | 1486 | 3351 | 28672,6 | 0 | 0 | 1509,08 |

- Основные мероприятия программы

Основными мероприятиями Программы являются: модернизация сетей  теплоснабжения, водоснабжения  и водоотведения, в местах существующей застройки с участием организаций коммунального комплекса и  застройщиков, осуществляющих строительство объектов  промышленного значения. Строительство и модернизация объектов коммунального комплекса: теплоисточников и очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод.

Перечень основных мероприятий Программы с указанием планируемых сроков их реализации приведен в приложении 1 к настоящей программе.

- Состояние систем коммунальной инфраструктуры и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом.

п. Радищев - модернизация котельной

Посёлок был создан для работников одного предприятия – ОАО «Коршуновский ГОК». Строительство посёлка было остановлено на далёком от проектного уровня. В настоящее время в посёлке проживает 1 400 человек. Сегодняшние условия работы системы теплоснабжения существенно отличны от тех, на которые она проектировалась (на стадии проектирования и строительства теплоснабжение поселка предполагалось осуществить от одного источника,- котельной, и проектная мощность ее была выбрана в расчете на полное развитие поселка-15 000 чел.).

Теплотрасса от котельной до посёлка двухтрубная Ø350 мм, прокладка частично надземная. На входе в посёлок сеть разветвляется, и часть теплоносителя направляется в «бойлерную», где в водоводяных теплообменниках нагревается водопроводная вода для горячего водоснабжения и направляется в свою двухтрубную сеть. Распределительные тепловые сети посёлка выполнены четырёхтрубные. Используемая схема не позволяет снижать температуру воды в сети отопления в тёплый осенне-весенний период и не позволяет исключить «перетоп» относительно расчётного теплопотребления и перерасход топлива.

Фактический температурный график магистрали и распределительной сети 105/70 оС. Техническое состояние тепловых сетей удовлетворительное.

Котельная пущена в эксплуатацию в 1990 году. Установлено 3 водогрейных котла: котёл №1 – КВР-11,63-150, два котла №2 и №3 – КВТС 20-150 ПВ.

Установленная тепловая мощность котельной – 50 Гкал/ч.

По расчётам института ИСЭМ СО РАН:

- фактическая максимальная нагрузка – 9 Гкал/ч;

- расчётная выработка тепла – 6 Гкал/ч;

- присоединённая нагрузка (отопление и ГВС) – 4,39 Гкал/ч.

Максимальная требуемая мощность котлов при нормативной нагрузке потребителей и нормативных потерях тепла в сетях отопления и ГВС составляет 6 Гкал/ч. Фактическая нагрузка котельной существенно превышает расчётную. Причинами могут быть: завышенный расход тепловой энергии на собственные нужды котельной вследствие завышенной установленной мощности оборудования и завышенных габаритов производственных помещений, несоответствие фактических теплотехнических характеристик зданий и сетей нормативным значениям и сверхнормативные отборы теплоносителя из сети.

При замене оборудования целесообразно уменьшить единичную мощность котлов, чтобы обеспечить их экономичную работу при существующей величине присоединённой нагрузки потребителей. В то же время при выборе типа котла для замены подлежащих демонтажу котлов следует учитывать возможность использования существующего оборудования и сооружений для уменьшения затрат на реконструкцию.

Целесообразна установка котлов одного типа и мощности, а также сохранение технологии производства тепла. При выборе типоразмера котлов, подходящих для установки в котельной, необходимо учитывать ряд ограничений на единичную мощность, связанных с несением максимальной и минимальной нагрузки.

Институтом в работе «Исследование режимов работы, технико-экономическое обоснование реконструкции систем теплоснабжения п. Радищев, п. Речушка, п. Дальний Нижнеилимского района и предпроектная проработка их реконструкции» предложены к рассмотрению 4 варианта. К рассмотрению принимаем 2 варианта - замена котлов в двух ячейках № 1 и № 2 (или №3) на новые котлы  КВТСВ-10 (или КВТС-10).

В 2009 году произведена замена котла № 1, необходимо произвести замену котла № 2 КВТС – 20 на котел КВТС – 10.

- ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Практическая  реализация  основных мероприятий Программы позволит обеспечить:

- снижение издержек, повышение качества и надежности жилищно-коммунальных услуг;

- увеличение пропускной способности и сроков эксплуатации сетей;

- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- экономию энергетических и иных ресурсов.

11. ФОРМИРОВАНИЕ МОТИВАЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ

С целью формирования общественного сознания по развитию систем коммунальной инфраструктуры необходимо проведение постоянной компании в средствах массовой информации, которая должна сформировать в сознании руководителей и работников  предприятий и учреждений, в сознании всего населения  в целях сохранения  всех форм собственности жизнеобеспечения.

Для этого необходимо:

- организация программ информирования населения через местные газеты, телевидение и радио о комплексном развитии систем коммунальной инфраструктуры;

- организация семинары по обмену опытом в сфере развития систем коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение доступа населения к информации по комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры на сайте Иркутской области.

12. СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ  ПРОГРАММЫ

Комиссия  из ответственных лиц за выполнение мероприятий в сфере комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории Радищевского городского поселения является коллегиальным межведомственным органом управления Программой, ответственным за принятие решений по выполнению  Программы, требующих координации взаимодействия структур и организаций поселения, участвующих в Программе.

Комиссия вносит  предложения по корректировке Программы в целом  или отделенных ее разделов для подготовки сводного документа и рассмотрения его на уровне главы Радищевского городского поселения.

В целях выполнения вышеуказанных функций комиссия проводит заседания 1 раз в квартал. В состав рабочей группы включены представители администрации РГП и организаций коммунального комплекса.

Текущее управление Программой осуществляет администрация РГП (далее муниципальный заказчик) является муниципальным заказчиком Программы, осуществляющим руководство ходом разработки и реализации Программы, включая подготовку необходимых распорядительных документов в целях исполнения Программы.

Реализация Программы осуществляется через выполнение конкретных мероприятий.

Мероприятия реализуются:

- организация коммунального комплекса;

- организациями, выбираемыми в порядке установленном законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для  муниципальных нужд;

- иными организациями, вошедшими в Программу для реализации  мероприятий программно-целевым методом.

Систематический контроль за  реализацией Программы осуществляет  администрация РГП  путем ежеквартального сбора от исполнителей программы информации об объемах выполненных работ.

## 12.План мероприятий по модернизации жилищно-коммунального хозяйства

| Наименование мероприятий | Количество (пм) | Описание необходимых работ | Сроки выполнения, |  | Планируемые затраты по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011г | 2012 г |  | 2013 г |  | 2014 г | 2015 г |  |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5 |
| Радищевское ГП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия по строительству и модернизации систем тепловодоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.сети теплоснабжения от ЦК до очистных сооружений | 218 пм | модернизация |  | 2013 г |  |  |  |  | 700 |  |  | Администрация поселения, ООО «КУКЖКХ» |
| 2.сети теплоснабжения от ЦК до жилых домов № 1, 2 ул. Снежная | 239,7 пм | модернизация |  | 2015 г |  |  |  |  |  |  | 1400 | Администрация поселения, ООО «КУКЖКХ» |
| 3.сети теплоснабжения от ЦК до ДК «Спектр» | 78 пм | модернизация |  | 2011 | 750 |  |  |  |  |  |  | Администрация поселения, ООО «КУКЖКХ» |
| Мероприятия по строительству и модернизации систем водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. сети водоснабжения от ст 2-го подъема до ЦК | 1300 пм | модернизация |  | 2012 г. |  |  | 3900 |  |  |  |  | Администрация поселения, ООО «КУКЖКХ» |
| 2.здание очистных сооружений | 1 здание | кап.ремонт |  | 2013 г. |  |  |  |  | 600 |  |  | Администрация поселения, ООО «КУКЖКХ» |
| Мероприятия по модернизации котельного оборудования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.котельная угольная | 3 котла | реконструкция |  | 2011 г | 15500 |  |  |  |  |  |  | Администрация поселения, ООО «КУКЖКХ» |
| Итого |  |  |  |  | 16 250 |  | 3 900 | 1 300 |  |  | 1 400 |  |
| - в том числе из бюджета поселения |  |  |  |  | 15437,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - в том числе из средств предприятий |  |  |  |  | 812,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| - в том числе из средств области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

13.МЕРОПРИЯТИЯ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В СТАТЬЮ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО  И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, ВОДОСНАБЖЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ И ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД  (СЕБЕСТОИМОСТИ)  СОГЛАСНО  РАЗРАБОТАННЫМ  ОКК

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ПРОГРАММАМ 2011-2015 г.г.

| 13.1Перечень мероприятий по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, предлагаемых для включения в статью затрат на производство и распределение тепловой энергии (себестоимость тарифа) на 2011-2015 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование ОКК месторасположение | Наименование мероприятий, объекта | Планируемые ремонты |  |  |  |  |
|  |  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. |
| 1. | ООО «Комплексная УК ЖКХ» п. Радищев | Ремонт котлов КВ-ТС-20(№2,№3), КВР-11,63-150 (№1), ремонт ПМЗ, вариаторов, шнеков золоудаления (3шт) |  | 172,0 | 369,8 |  | 641,0 |
|  |  | Материалы на текущий ремонт сетей теплоснабжения |  | 317,7 |  |  | 367,2 |
|  |  | Замена запорной арматуры в тепловых камерах тепловых сетей п. Радищев (4 камеры) |  |  | 121,7 |  |  |
|  |  | Ремонт электрооборудования жилых домов №1 №2 |  |  | 334,4 | 359,5 |  |
|  |  | Ремонт системы отопления жилого дома № 11 (с 1 по 40 квартиру) |  | 708 |  |  |  |
| Итого по ООО "Комплексная управляющая компания ЖКХ" |  |  | 0,0 | 1197,7 | 825,9 | 359,5 | 1 008,2 |

| 13.2.Перечень мероприятий по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, предлагаемых для включения в статью затрат по водоснабжению (себестоимость тарифа) на 2012-2015 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п | Наименование ОКК месторасположение |  | Наименование мероприятий, объекта |  |  | Стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Планируемы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2012 г. |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  |  |
| 1 | ООО "Комплексная управляющая компания ЖКХ" п. Радищев |  | Обустройство станции 2-го подъема |  |  | 241,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Замена насосов ЦНС станции 2-го подъема (2 шт.) |  |  |  |  | 742,30 |  | 857,82 |  |  |  |  |
|  |  |  | Ремонт кровли насосной станции (450м2) |  |  | 303,55 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Замена глубинных насосов гр. ЭВЦ в скважинах (3шт.) |  |  |  |  |  |  | 268,79 |  | 288,95 |  |  |
|  | Итого по ООО "Комплексная управляющая компания ЖКХ" |  |  |  |  | 545,43 |  | 742,30 |  | 1 126,61 |  | 288,95 |  |  |
| Перечень мероприятий по капитальному ремонту объектов инженерной инфраструктуры, предлагаемых для включения в статью затрат по водоотведению и очистке сточных вод (себестоимость тарифа) на 2012-2015 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. |  | Наименование ОКК месторасположение |  | Наименование мероприятий, объекта | Стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Планируемы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2011 г. |  | 2012 г. |  | 2013 г. |  | 2014 г. |  | 2015 г. |  |
| 2 |  | ООО "Комплексная управляющая компания" п. Радищев |  | Ремонт канализационно - очистных сооружений |  |  | 525,99 |  |  |  |  |  | 653,5 |  |
|  |  |  |  | Ремонт песколовки |  |  | 57,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ООО "Комплексная управляющая компания" |  |  |  |  | 0,0 |  | 583,59 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 653,5 |  |