РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Иркутская область

Нижнеилимский муниципальный район

ДУМА РАДИЩЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

от «09» ноября 2016 г. № 182

р.п.Радищев

«О внесении изменений в   Правила

землепользования и застройки Радищевского

муниципального образования Нижнеилимского

муниципального района Иркутской области

в части изменения градостроительных регламентов,

установленных в зоне застройки индивидуальными

жилыми домами (индекс «Ж-1»)»

# В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации; ст. 3; ст.15 Правил землепользования и застройки Радищевского муниципального образования  Нижнеилимского  муниципального района Иркутской области руководствуясь Уставом Радищевского муниципального образования, Дума Радищевского городского поселения Нижнеилимского района

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в текстовую часть раздела 3. «Градостроительные регламенты» Правил землепользования и застройки Радищевского муниципального образования Нижнеилимского муниципального района Иркутской области.

Раздел 3. «Градостроительные регламенты», статьи  19. «Жилые зоны»,   пункт 1. «Зона  застройки индивидуальными жилыми домами –Ж-1»

1. Внести изменения в  таблицу 1 «Основные виды и параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства» и читать в редакции:

1.   ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | Минимальные размеры приусадебного земельного участка 0,05га, максимальные размеры земельного участка 0,2 га. Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м (или в соответствии со сложившейся линией застройки); Максимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями: - от границ соседнего участка до основного строения – 3 м; - от границ соседнего участка до хозяйственных и прочих строений – 1 м; - от границ соседнего участка до открытой стоянки – 1м; - от границ соседнего участка до отдельно стоящего гаража – 1м; Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве. Высота зданий для всех основных строений: - количество надземных этажей до трех; - высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 10м; - до конька скатной кровли – не более 15 м. Максимальный процент застройки 30% Минимальный коэффициент озеленения – 20%, | Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории. При проектировании руководствоваться СП 55.13330.2011 Дома жилые одноквартирные. (Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001), СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») со строительными нормами и правилами, техническими регламентами. Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны содержать придомовые территории в порядке и чистоте, сохранять зеленые насаждения, беречь объекты благоустройства. Запрещается складирование дров, строительных материалов, мусора и т.д. на придомовых территориях. Требования к ограждениям земельных участков: со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными; характер ограждения, его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон. |
| Объекты для ведения личного подсобного хозяйства | Минимальные размеры приусадебного земельного участка, предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства 0,01 га, максимальные размеры земельного участка 0,3 га. Расстояние между фронтальной границей участка и основным строением до 6 м (или в соответствии со сложившейся линией застройки); Максимальное расстояние от границ землевладения до строений, а также между строениями: - от границ соседнего участка до основного строения – 3 м; - от границ соседнего участка до хозяйственных и прочих строений – 1 м; - от границ соседнего участка до открытой стоянки – 1м; - от границ соседнего участка до отдельно стоящего гаража – 1м; Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве. Высота зданий для всех основных строений: - количество надземных этажей до трех; - высота от уровня земли до верха плоской кровли – не более 10м; - до конька скатной кровли – не более 15 м. Максимальный процент застройки 30% Минимальный коэффициент озеленения – 20%, | Новое строительство, реконструкцию осуществлять по утвержденному проекту планировки, проекту межевания территории. При проектировании руководствоваться СП 55.13330.2011 Дома жилые одноквартирные. (Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001), СП 42.13330.2011 (Актуализированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений») со строительными нормами и правилами, техническими регламентами. Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны содержать территории в порядке и чистоте, сохранять зеленые насаждения, беречь объекты благоустройства. Запрещается складирование дров, строительных материалов, мусора и т.д. на придомовых территориях. Требования к ограждениям земельных участков: со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными; характер ограждения, его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон. |

2.   ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЁННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Дворовые постройки (мастерские, сараи, теплицы, бани и пр.) Сады, огороды, палисадники, встроенный в жилой дом гараж на 1-2 легковых автомобиля. Индивидуальные гаражи на придомовом участке на 1-2 легковых автомобиля. | Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 20м; Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строи- тельстве. Придомовые площадки: - для игр детей дошкольного и младшего возраста расстояние от площадок до окон - 12 м. - для отдыха взрослого населе- ния расстояние от площадок до окон - 10 м. - для занятий физкультурой расстояние от площадок до окон - не менее 10 м - для хозяйственных целей. рас- стояние от площадок до окон - 20 м. - для стоянки автомашин - расстояние от площадок до окон - не менее 10 м. Высота зданий для всех вспо- могательных строений: - высота от уровня земли до верха плоской кровли – не бо- лее 4м; - до конька скатной кровли – не более 7 м. Максимальный процент за- стройки 10% Ограждения с целью мини- мального затенения территории соседних земельных участков должны быть сетчатые или ре- шетчатые высотой не более 1,8 м. | Строительство осуществлять в соот- ветствии со СП 42.13330.2011 (Актуа- лизированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Пла- нировка и застройка городских и сель- ских поселений»), СП, со строитель- ными нормами и правилами, техниче- скими регламентами, по утвержденно- му проекту планировки, проекту меже- вания территории. Допускается блокировка хозяйствен- ных построек к основному строению. Допускается блокировка хозяйствен- ных построек на смежных приусадеб- ных участках по взаимному согласию собственников земельных участков. При возведении на участке хозяй- ственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши ориенти- ровать на свой участок. Вспомогательные строения и сооруже- ния, за исключением гаражей, разме- щать со стороны улиц не допускается. |
| Объекты инженерно- технического обеспече- ния | Площадь земельных участков принимать при проектировании объектов в соответствии с тре- бованиями к размещению таких объектов в жилой зоне. Максимальное количество эта- жей - 1 эт. | Строительство осуществлять в соот- ветствии со СП 42.13330.2011 (Актуа- лизированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Пла- нировка и застройка городских и сель- ских поселений»), со строительными нормами и правилами, техническими регламентами, по утвержденному про- екту планировки, проекту межевания территории |

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕ-

МЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА:

| ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГЛАМЕНТА |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Аптеки, молочные кух- ни и раздаточные пунк- ты | Максимальная площадь зе- мельных участков – 0,3 га Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строи- тельстве Максимальный процент за- стройки 10% Минимальный коэффициент озеленения – 10%. | Отдельно стоящие, для обслуживания зоны. Строительство осуществлять в соот- ветствии со СП 42.13330.2011 (Актуа- лизированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Пла- нировка и застройка городских и сель- ских поселений»), СП, со строитель- ными нормами и правилами, техниче- скими регламентами, по утвержденно- му проекту планировки, проекту меже- вания территории. |
| Предприятия мелкороз- ничной торговли во временных сооружени- ях (киоски, павильоны, палатки). Предприятия розничной и мелкооптовой торгов- ли, в том числе торгово- развлекательные ком- плексы, кроме рынков | Торговая площадь – до 200 кв.м. Площадь земельного участка - 0,08 га на 100 кв.м. торговой площади Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строи- тельстве. Максимальное количество эта- жей – до 2 эт. Высота – до 10 м.; Максимальный процент за- стройки 10% Минимальный коэффициент озеленения – 10%. Максимальная высота оград-1,5м. | Отдельно стоящие, для обслуживания зоны. Строительство осуществлять в соот- ветствии со СП 42.13330.2011 (Актуа- лизированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Пла- нировка и застройка городских и сель- ских поселений»), СП, со строитель- ными нормами и правилами, техниче- скими регламентами, по утвержденно- му проекту планировки, проекту меже- вания территории. |
| Жилищно- эксплуатационные ор- ганизации (администра- тивное здание) | Максимальная площадь зе- мельного участка – 0,2 га. Отступ от красной линии - не менее 5 м., при новом строительстве. Максимальное количество эта- жей – до 2 эт. Максимальный процент за- стройки 10% Минимальный коэффициент озеленения – 20%. Максимальная высота оград –1,5м. | Отдельно стоящие, для обслуживания зоны. Строительство осуществлять в соот- ветствии со СП 42.13330.2011 (Актуа- лизированная редакция СНиП 2.07.0189* «Градостроительство. Пла- нировка и застройка городских и сель- ских поселений»), СП, со строитель- ными нормами и правилами, техниче- скими регламентами, по утвержденно- му проекту планировки, проекту меже- вания территории. |

2. Таблицу 2) Параметры застройки земельных участков и объектов капитального  строительства зоны Ж-1 считать утратившей силу.

3. Опубликовать настоящее Решение Думы в СМИ «Вестник Радищевского муниципального образования» и разместить на официальном сайте Администрации Радищевского городского поселения в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего Решения Думы оставляю за собой.

Глава Радищевского

муниципального образования					В.П. Воробьёва